3.1 功能需求

需求ID	需求名称	需求描述	优先级

FUN-001	系统初始化	上电后，系统能正确初始化所有外设（GPIO, UART, I2C, SPI, PWM, TIM），并完成传感器校准。	高

FUN-002	姿态数据采集	能以不低于200Hz的频率通过I2C读取MPU6050的加速度计和陀螺仪原始数据。	高

FUN-003	姿态解算	基于传感器原始数据，使用互补滤波或卡尔曼滤波算法，实时计算小车俯仰角（Pitch）。	高

FUN-004	平衡PID控制	以解算出的俯仰角作为反馈，使用位置式或增量式PID控制器，计算电机PWM输出，控制小车平衡。	高

FUN-005	电机驱动控制	根据PID输出和遥控速度指令，通过PWM和定时器编码器模式，精确控制两个直流电机的转速和方向。	高

FUN-006	视觉数据接收	通过串口（UART）接收来自OpenMV模块发送的障碍物信息（如：OBSTACLE_LEFT， CLEAR）。	中

FUN-007	自主避障决策	根据接收到的视觉信息，在自主模式下做出决策（如：遇到前方障碍物则停止，左侧有障碍物则右转）。	中

FUN-008	遥控指令接收	通过蓝牙串口接收来自手机APP的遥控指令（如：F：前进， B：后退， L：左转， R：右转， S：停止）。	中

FUN-009	工作模式切换	支持通过遥控指令或硬件按钮在“平衡模式”、“遥控模式”、“避障模式”之间切换。	中

FUN-010	系统状态反馈	能将系统关键状态（如：当前角度、电机PWM、工作模式）通过串口打印至上位机，便于调试。	低

FUN-011    超声波跟随     机器人利用前置超声波传感器实时测量与前方目标的距离，通过控制电机转速实现“目标跟随”。当目标移动时，机器人能够自动调整前进或后退速度，以保持与目标之间的预设距离。 中

FUN-012    手机软件手势控制功能  系统支持通过手机端的软件（或 Web App）识别用户的手势指令，并将手势动作转换为控制命令发送给机器人，实现无需按键的自然交互控制。    低

3.2 非功能需求

性能需求：

平衡控制环路周期 ≤ 5ms。

遥控指令响应延迟 ≤ 100ms。

视觉数据处理延迟 ≤ 200ms。

可靠性： 系统在意外扰动（如轻微碰撞）后，应在2秒内恢复平衡。

可维护性： 代码应模块化，注释清晰，易于参数调试和功能扩展。

用户需求：

普通用户：通过网页端控制机器人运动与观察状态。

开发者/管理员：可配置参数、调试传感器、校准驱动模块。

界面需求：

Web控制界面包含：

控制区：方向键、速度调节滑块。

状态区：显示机器人速度、角度、加速度等。

图形显示区：实时折线图显示加速度曲线。

日志区：显示机器人运行状态与系统提示。

硬件与软件需求：

类别	内容

硬件	单片机控制板、蓝牙模块、电机驱动板、超声波传感器、加速度传感器、电机与车体

软件	Web控制前端（HTML、CSS、JavaScript）、后端接口（Node.js / Python Flask）、嵌入式底层程序（C / Arduino）